Względem tego poziomu wyznaczone są

- potencjały jonizacyjne

- powinowadztwa elektronowe

- położenie poziomów Fermiego

- po złączeniu  ośrodków – wyrównanie poziomu Fermiego

(teraz zdef. dla układu 2 ośrodków)

metale:

przepływ swobodnych nośników aż do wyrównania  EF  ;

może pojawić się skok potencjału na złączu

półprzewodniki samoistne

(zawsze istnieją nieintencjonalne domieszki umożliwiające przepływ ładunków z donorów i akceptorów  zmierzający do wyrównania   EF  )

dla idealnych półprzewodników:

przesunięcie ładunku na złączu związane z wiązaniem w sieć kryst., powodujące lokalny skok potencjału i globalne wyrównanie   EF

- analogia do wiązania chemicznego w cząsteczkach

heteroatomowych  -  polarność wiązań

porównanie położeń  EF  i potencjałów jonizacyjnych

w układach takich jak  ZnS/CdS  czy GaAs/InAs  różnice

w położeniu poziomu Fermiego wzgl. próżni są małe

w porównaniu z różnicą szerokości przerw

o względnym położeniu  brzegów pasm na złączu decyduje tu

głównie różnica szerokości przerw energetycznych